Załącznik nr 6

Opis przedmiotu zamówienia

1szt. Duża bramka wodna

1szt. Wodne trio

1szt. Niska kula wodna

1szt. Trąba wodna

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176:2017

Wykorzystane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi w celu wizualizacji przedmiotu zamówienia.

Realizacja zadania obejmuje:

- układ filtracji i cyrkulacji wody,

- układ uzdatniania i dezynfekcji wody wraz z automatycznym dozowaniem środków chemicznych,

- układ automatycznej kontroli parametrów jakości wody,

- układ automatycznego uzupełniania wody,

- układ pompowy wraz z niezbędną armaturą i wyposażeniem,

- instalację rurociągów technologicznych wraz z armaturą odcinającą, regulacyjną i zabezpieczającą,

- układ sterowania, automatyki i zasilania urządzeń technologicznych,

- wykonanie wszystkich połączeń technologicznych i elektrycznych,

- uruchomienie, regulację oraz rozruch technologiczny instalacji.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie urządzenia, materiały i elementy niezbędne do wykonania kompletnej, sprawnej i gotowej do eksploatacji instalacji.

Zamawiający zapewnia wykonanie:

- pomieszczenia maszynowni nadziemnej o rozmiarach 3,0 x 4,0 m wysokość 2,5m,

- szafy elektrycznej zasilania ogólnego,

- instalacji elektrycznej w pomieszczeniu maszynowni,

- zbiornika o rozmiarach 3,0 x 2,0 m wysokość 2,5m,

- prac budowlanych, a w szczególności: wszystkie roboty ziemne, betonowe, murarskie, kamieniarskie, uszczelnienia pomieszczenia maszynowni, niecki, zbiornika,

- pomieszczenia maszynowni, niecki i zbiornika,

- okładziny EPDM w niecce,

- niecki z rynną przelewowa po obwodzie odwadniana do pomieszczenia maszynowni,

- brodzika wejściowego o głębokości 15 cm odwadniany do kanalizacji,

- wykopu, podbudowy i zasypanie rurociągów technologicznych,

- przewierty przez wszelkie konstrukcje – ściany i stropy pomieszczenia maszynowni,

- doprowadzenie przewodu elektrycznego do szafy technologicznej fontanny,

- wykonanie bednarki w maszynowni,

- doprowadzenie przewodu wodociągowego wraz z armaturą (wodomierz, zawór antyskażeniowy, zawory odcinające, itp. do maszynowni),

- doprowadzenie przewodu kanalizacyjnego do maszynowni, niecki i zbiornika,

- oświetlenia pomieszczenia maszynowni,

- zakup wentylatorów, regulatorów itp. dla wentylacji pomieszczenia maszynowni,

- zakup kanałów wentylacyjnych pomieszczenia maszynowni (wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia maszynowni),

- zakup grzejnika elektrycznego,

- zakup pompy odwodnieniowej w rząpi.