Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEJ DWUKOMOROWEJ ŚMIECIARKI

DO ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SELEKTYWNIE ZBIERANYCH

I. Podwozie:

- Podwozie używane, data pierwszej rejestracji min w 2020 r.;

- Przebieg maksymalny 100 000 km.;

- Podwozie 3 osiowe (2-ga oś napędowa, 3-cia oś skrętna hydrauliczna);

- Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu – min 26 000 kg.;

- Rozdział napędu na poszczególne osie – 6x2;

- Oś napędowa wyposażona w koła bliźniacze;

- Zawieszenie pneumatyczne, regulowane;

- Silnik wysokoprężny o mocy min 260 – max 300 kW;

- Norma emisji spalin min EURO 6;

- Skrzynia biegów – automatyczna;

- Przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy;

- Stan ogumienia min 30%;

- Blokada mechanizmu różnicowego;

- Układ hamulcowy wyposażony w system ABS;

- Układ antypoślizgowy ASR;

- Komputer pokładowy;

- Kabina kierowcy dzienna, 3-osobowa;

- Kierownica po lewej stronie, regulowana w dwóch płaszczyznach;

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem;

- Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym;

- Klimatyzacja;

- Radio samochodowe;

- Tachograf cyfrowy;

- Kamera cofania;

- Zespolona lampa ostrzegawcza lub dwa światła ostrzegawcze (koguty) na dachu kabiny;

- Międzyosiowe listwy zabezpieczające (antyrowerowe);

- Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, włączany wraz z uruchomieniem biegu wstecznego;

- 2 kliny pod koła;

- Trójkąt ostrzegawczy;

- Gaśnica proszkowa min 2kg;

- Klucz do kół;

II. Zabudowa:

- Zabudowa skrzyniowa dwukomorowa z tylnym urządzeniem załadowczym przeznaczona do selektywnej zbiórki odpadów o łącznej pojemność komór min 20,0m3;

- Korpus skrzyni ładunkowej podzielony przegrodą wzdłuż w proporcji min. 70/30;

- Urządzenia załadowcze współpracujące z pojemnikami o pojemności: 120-1100 litrów dla komory większej, 120-240 litrów dla komory mniejszej.

- Automatyczny system podchwytywania pojemników na obu wrzutnikach;

- Obydwa wrzutniki obsługiwane z tej samej strony jednocześnie;

- Skrzynie ładunkowe posiadające drzwi inspekcyjne;

- Terminal zabudowy wyposażony w program wykrywający usterki;

- Panele sterujące dla prasy i wrzutników po obu stronach zabudowy;

- Wrzutniki smarowane poprzez pompę centralnego smarowania;

- Uszczelnienie na całym obwodzie styku pomiędzy odwłokiem a skrzynią;

- Wanny odwłoków wyposażone w zawory na odcieki;

- Dwa składane stopnie, oraz uchwyty dla załogi dające możliwość ograniczenia prędkości jazdy do 30km/h oraz uniemożliwianie manewru cofania pojazdu;

- Oświetlenie tylne zgodne z przepisami ruchu drogowego obowiązującymi na terenie RP;

- Światła robocze w i na zewnątrz odwłoka;

- Światła błyskowe zamontowane na odwłoku zabezpieczone koszem ochronnym;

- Akustyczny sygnał ostrzegawczy o cofaniu;

III. Gwarancja:

1. Okres gwarancji liczony od dnia przekazania pojazdu zamawiającemu i wynoszący: zabudowa minimum 6 m-c, podwozie minimum 6 m-c.

2. Wykonawca zapewnia bezpłatne serwisowanie przedmiotu umowy w okresie gwarancji;

3. Bezpłatne naprawy obejmują koszty wszystkich zużytych materiałów i części zamiennych a także koszty robocizny oraz naprawy bieżące, które nie wynikły z winy Zamawiającego;

4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania gwarancji: do naprawy wady fizycznej przedmiotu umowy, powstanie oraz usunięcie wad przedmiotu umowy, musi być potwierdzone protokolarnie.

5. O powstałych wadach i usterkach  przedmiotu umowy Zamawiający w celu realizacji przysługujących mu uprawnień  zawiadamia Wykonawcę: telefonicznie, pisemnie lub pocztą elektroniczną;

6. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie trwania gwarancji;

IV. Pozostałe wymagania:

1. Wykonawca przedłoży w trakcie odbioru komplet niezbędnych dokumentów do zarejestrowania pojazdu na terenie RP,

2. Pojazd zostanie odebrany przez przedstawicieli ZGK Sp. z o.o. z odległości max. 350 km od siedziby Zamawiającego.

3. Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do przeprowadzeni nieodpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego (2-3 pracowników) z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń.